2007年  第 27 号

为推动我国环保产业健康发展，加快环保产业结构调整，提高环保产业技术水平，促进资源节约型、环境友好型社会建设，现发布《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2007年修订）》，自发布之日起施行。《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批、第二批）同时废止。

附件：当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2007年修订）

中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○七年四月三十日

（一）水污染防治设备 
1.  曝气器
    氧利用率≥25%；动力效率≥4kgO2/kWh；使用寿命≥5a。
    用于城市污水处理和工业废水处理 
2.  厌氧处理设备
    污泥负荷≥20kg; BOD去除率≥90%。
    用于工业废水处理和垃圾渗滤液处理 
3.  中空陶瓷超滤装置
    膜管长度≥500mm；膜通量≥80L/m2•h；运行压力：≤0.3MPa；清洗周期：3-7d；膜管寿命≥5a。
    用于工业废水处理 
4.  中空纤维超滤膜组件
    平均膜孔径≤0.03μm；最大进水浊度≤300NTU；pH值2～11，清洗时＜12h；余氯≤200mg/L，短时间≤5000mg/L；最大进水压力≤0.6MPa；最大透膜压差(水温≤35ºC)≤0.30MPa，(水温>35ºC)≤0.25MPa；滤芯使用寿命≥3a。
    用于电力、冶金、石化、市政等水处理市场领域，满足包括海水淡化，工业和市政废水回用，污水处理等的需求 
5.  膜生物反应器
    进水水质：COD＜400mg/L；BOD5＜200mg/L；pH值：6～9；NH3-N＜20mg/L；工作通量≥120l/m2•h；水回收率≥95％；出水达到《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)标准。使用寿命≥5a。
    用于生活小区等的生活污水处理和中水回用处理 
6.  膜设备
    净水寿命（膜材料的更换周期）≥3a；产水率≥75%；电耗≤4kWh/m3。
    用于工业废水处理 
7.  重金属离子去除装置
    对重金属离子（Cr3+、Cu2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+、Hg2+等）去除率≥99.9%。
    用于工业废水处理 
8.  脱氮设备
    NH3-N去除率≥95%，TN去除率≥90%。
    用于小城镇污水集中处理；工业有机污水处理 
9.  消毒设备
    杀菌效率≥99.9%；使用寿命≥10a。
    用于城市污水处理和工业废水处理 
10. 污泥脱水设备
    脱水后泥饼含固率：消化污泥≥20% 、剩余污泥≥15%。
    用于城市污水处理和工业废水处理 
11. 旋转式滗水器
    滗水流量：1000m3/h～2500m3/h；滗水深度：1m～3m；工作负荷≥30l/m•s。
    用于SBR工艺处理废水 
12. 水下推流器
    叶轮直径：0.30m～2.5m；电机功率：0.55kW～18.5kW；转速：30rpm～49rpm；最大混合量：1400m3；流速≥0.3m/s；设备在水下密封可靠，无渗漏。
    用于城市污水处理厂氧化沟法处理工艺 
13. 潜水排污泵
    流量≥4000m3/h；效率≥80%；无障碍运行时间≥8000h。
    用于水污染治理、污水输送、污水处理厂等 
14. 潜水搅拌机
    叶轮直径：300mm～800mm；电机功率：0.7kW～1.0kW；转速： 200rpm～980rpm ；最大混合量：9800m3。
    用于大中型城市污水处理厂 
15. 螺杆污泥泵
    输送排量范围：2 m3/h～150 m3/h；污泥含固量的适用范围：1% DS～8%DS；最大输送压力≤40bar。
    用于污泥的输送 
16. 三相分离器
    表面负荷≥0.5m3/m2•h ；沉淀区停留时间≤2h。
    用于上流式厌氧流化床处理高浓度有机废水 
17. 加药设备
    制备能力≥2500l/h；干粉投加量＜20kg/h；熟化时间＜2h；溶药浓度5%～10%。
    用于生活污水及工业废水处理 
18. 螺旋卷式电除盐器
    进水水质要求：TEA（含CO2）≤25ppm；酸碱度pH：6～9；硬度≤2ppm；可溶硅≤0.5ppm；TOC≤0.5ppm；余氯≤0.05ppm；Fe,Mn,H2S≤0.01ppm；CO2≤5ppm；油或油脂未检出。基本性能：产水水质：≥5MΩ•cm；工作温度在5℃～40℃之间；最大工作压力降≤0.2MPa；允许进水压力≤0.4MPa；产水量≥5m3/h；脱盐率≥99%。
    用于电力、石化、钢铁、电子、医药等行业水处理 
19. 高浊度净水器
    进水浊度≤3000mg/L；出水浊度≤5 mg/L；沉淀区设计表面负荷≥7m3/ m2•h；过滤器设计滤速≥8m/h；滤池冲洗强度≥15l/ m2•s。
    用于江河湖水、高浊度工业废水、浑浊矿井水处理 
20. 除铁除锰过滤器
    设计滤速：8m/h～10m/h；进水铁含量≤15mg/L；锰含量≤0.5mg/L；出水铁含量≤0.3mg/L；锰含量≤0.1mg/L；不需要投加化学药品，采用水力全自动控制运行。
    用于除去水中的铁离子和锰离子 
21. 生活污水组合处理装置
    进水水质：BOD≤250mg/L；COD≤450mg/L；SS≤330mg/L；NH3-N≤40mg/L；TP≤3mg/L；出水水质达到《污水综合排放标准》（GB/8978-96）一级排放标准的要求；吨水耗电≤0.3kWh。
    用于城镇污水集中处理；宾馆、饭店、疗养院、住宅小区、学校、公寓等场所的污水处理；食品、屠宰等工业有机污水处理
22. 加压生物活性炭污水处理装置
    系统进水COD≤1500mg/L；处理量≥2.0m3/h；水力停留时间≥1.5h；COD去除率≥90%；填料材质：活性炭纤维；填料工作周期≥1a；工作压力≥1.5kgf/cm2；炭层溶解氧≥30mg/L（工作压力为1.5kgf/cm2）。
    用于生物难降解有机废水的处理 
23. 含油废水处理装置
    处理量≥3m3/h ；工作温度：0℃～50℃；工作压力：常压；出水指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级排放标准的要求 ；设备防爆等级：EXⅡBT4。
    用于油罐区的洗罐水、机械维修时排放的含油污水，此外还适合各种其它轻质油库污水的处理 
24. 洗车废水循环处理机
    处理量≥2m3/h；功率≤0.5kW。
    用于洗车行业 
25. 稀土磁盘分离净化废水设备
    处理量为200 m3/h～1500 m3/h；进口SS≤400mg/L；净化效率＞80％；出口SS≤30mg/L；处理后的废水达到循环使用指标。
    用于钢铁企业轧制废水净化；连铸浊环水净化；铁矿尾矿洗选。 
26. 船舶生活污水处理装置
    处理量≥30m3/d，出水指标达到：固体悬浮物(SS)≤50mg/L；生化需氧量(BOD5)≤30mg/L；大肠杆菌≤200个/100ml；能耗量≤10kW。
    用于内河、海洋及其它适用水域的各类船舶的生活污水处理 
27. 海水淡化水蒸气压缩机
    进口流量≥200m3/min；压力比1.3～1.6；输送介质：水蒸气；进口压力＜0.03MPa；出口压力＜0.029MPa；进口温度＜60℃；出口温度≥99.9℃。
    用于海水淡化 
（二）大气污染防治设备 
28. 喷嘴
    使用温度 ≤1400℃；密度≥3.02 g/cm3；气孔率：<0.1%；抗强度≥200(20℃) MPa/250(1200℃) MPa；弹性模量≥300(20℃) GPa/250(1200℃) GPa；导热系数≥40(1200℃) W/m•K；热膨胀系数≤4.5×10-6K-1；莫氏硬度≥10；耐酸碱性：优。
    用于燃煤电站湿法脱硫工程 
29. 除雾器
    在除雾器出口雾滴夹带的浓度≤75mg/Nm3，除雾器阻力≤200Pa。
    用于燃煤电站湿法脱硫工程 
30. 湿式球磨机
    球磨机入料粒度≤10mm；出料粒度≤0.08mm；筛余粒度≤11%；产量≥12t/h。
    用于燃煤电厂及钢铁厂烟气脱硫工程 
31. 浆液循环泵
    流量范围4000m3/h～18000m3/h；扬程≥30m；效率指标≥90%。
    用于燃煤电厂烟气脱硫吸收塔浆液的循环输送 
32. 脱硫增压风机
    流量≥500m 3 /s；压力≥3500Pa；进口温度≥120℃；转速≥700rpm；轴功率≥2000kW。
    用于燃煤电厂脱硫工程 
33. 烟气换热器（GGH）
    换热后烟气温度≤80℃；漏风率≤1%。
    用于燃煤电厂湿法脱硫工程 
34. 烟气档板门
    扭矩≥25000N•m；启闭时间15秒～50秒；泄漏率＜0.1%（使用密封空气系统应达到零泄漏）；气流的阻压＜50Pa。
    用于燃煤电厂湿法脱硫工程 
35. 室内空气净化装置
    对甲苯、甲醛、丙酮、三氯乙烯、硫化氢、氨气等有害物质一次净化率≥93％；工作负荷处理风量≥1500m3/h；噪声≤50dB(A)。
    用于公共场所；工厂；家庭的室内空气净化 
36. 有机废气净化装置
    有机废气处理浓度：8000～30000mg/m3；回收率≥85%；环境温度：＜40℃；环境相对湿度：＜95%。
    用于喷涂、化工、机械、家用电器等行业的苯、醇、酮、醛、酚等有机气体业废气处理 
37. 转炉煤气湿法电除尘器
    除尘器入口含尘浓度≤150mg/Nm3；除尘器出口含尘浓度达到≤2mg/Nm3。
    用于转炉煤气的除尘 
38. 袋式除尘器
    除尘效率≥99.5%；排放浓度≤40mg/m3；林格曼一级；设备阻力低<1200Pa；漏风率≤4％；耐压强度＞5kPa。滤袋寿命≥3年。
    用于高炉、冲天炉、转炉、水泥炉窑、瓷窑、玻璃窑等工业炉窑除尘 
39. 高浓度煤粉防爆袋式除尘器
    进口煤粉浓度≥800g/Nm3；最大处理风量≥20×104m3/h；设备工作温度≤120℃；清灰压力≤0.25MPa；除尘效率≥99.98％；出口含尘浓度≤10mg/Nm3。
    用于高浓度煤粉除尘 
40. 高炉煤气干法袋式除尘器
    煤气温度≤260℃；设备阻力≤3000Pa ；入口浓度≤12g/Nm3；出口浓度≤10mg/Nm3；除尘效率≥99%。
    用于高炉煤气除尘器 
41. 窑炉烟气脱硫除尘专用设备
    脱硫效率＞70%；除尘效率＞90%；阻力损失≤1000Pa；SO2和烟尘的排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。
    用于玻璃、陶瓷、水泥等行业窑炉以及锅炉的烟气脱硫除尘 
42. 空气消毒净化机（器）
    处理风量：800m/h～6000m/h；对甲苯、甲醛、丙酮、三氯乙烯、硫化氢、氨气等有害物质一次净化率≥93％；对细菌杀灭率≥99％，并能进行循环处理；噪声≤53dB(A)。
    用于中小型工厂、实验室、写字楼办公室以及医院、宾馆、饭店、商场、学校、娱乐场所、车站以及家庭等室内空气污染环境的空气消毒净化 
43. 生物除臭装置
    H2S去除率＞95%；耗水量≤0.015m3/km3；耗电量≤20kWh/km3。
    用于城市污水泵站、污水处理厂、小型污水处理装置、粪便装运场所等恶臭气的脱臭 
44. 纳米光催化净化组件
    甲醛、乙酸、氨气的去除率≥90％；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀菌效率≥99.5％。
    用于空气净化器、家用空调、中央空调、汽车空调等净化领域，如医院、商场、社交娱乐场所、宾馆、办公室、学校等公共场所和交通运输工具内部 
45. 生物杀菌过滤器
    过滤效率≥99.9％；杀菌效率：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、黑曲霉菌、枯草芽胞杆菌的杀菌率≥99％。
    用于医药、电子、纺织、精密制造等环境洁净要求较严格的场所，也可用于空调器、空气净化器的抑菌、滤尘等 
46. 碳化硅基陶瓷过滤器
    产品可耐受温度≥1600℃；直通孔密度：25cpsi～120cpsi；通孔率≥60%；空隙大小为≤50μm；尾气微粒过滤效果≥90%；使用寿命≥80000km。
    用于柴油车尾气治理 
47. 型煤锅炉
    热效率＞75%，煤渣含炭量≤2%；低热负荷燃烧运行良好；各项环保排放指标均低于国家相关标准。
    采暖、洗浴、饮用水、制冷等使用热水锅炉的行业 
48. 循环流化床锅炉
    蒸发量≥75 t/h；燃烧效率≥95%；脱硫效率在85%时，对不同含硫量的煤种，Ca/S＜2；锅炉连续运行时间＞4000h。
    适用劣质煤、煤矸石、石煤、石油焦、垃圾、生物质燃料 
49. 水煤浆锅炉
    额定蒸发量：4t/h～10t/h；燃料品种：水煤浆及柴油、重油；热效率≥86%
    用于煤炭的清洁燃烧 
50. 煤炭气化设备
    处理煤量≥1000 kg/h；煤气热值(低)≥5500 kJ/m3（1300kcal/m3）；含H2S＜20mg/ m3；含尘＜30.0mg/ m3；热煤气效率＞80%；设备使用寿命＞10a；煤率≤20%；燃烧废气达到国家规定的一类地区大气污染物排放标准。
    用于煤炭的清洁燃烧 
（三）固体废物处置设备 
51. 垃圾转运站压缩设备
    压装能力（单台）≥100t/h；压缩比≥2；最大推力≥60t；总功率≥30kW；每次压装垃圾容量≥7m3；一次压装往复时间≤70s。
    用于城市生活垃圾中转处理设施 
52. 后装压缩式垃圾车
    普通生活垃圾压实比例≥2；卸料时间≤40s；倾翻卸料的车厢最大起升角≥48°。
    用于城市生活垃圾运输 
53. 自装卸式医疗废物转运车
    最大总质量≥6000㎏；厢体容积≥8m3；车厢倾翻角度≥45°；后门开启角度≥80°；最高车速≤90km/h；装载机构一个工作循环时间≤20s；倾翻一个工作循环时间≤40s。
    用于医疗废物或其他危险废物的运输 
54. 垃圾压实机
    整机工作质量≥2000 kg；激振力≥350kN；工作速度≥6.5km/h；行驶速度≥12.5 km/h；发动机功率≥145kW；振动频率≥25Hz 。
    用于城市生活垃圾和工业垃圾填埋厂 
55. 垃圾破袋机
    处理能力≥60t/h；进料最大垃圾袋尺寸：600mm×400mm×300mm；300mm×300mm×400mm以上垃圾袋的破袋率≥85％；轴承温升＜55℃；噪声：＜80dB(A)。
    用于城市生活垃圾无害化综合处理前分选系统 
56. 垃圾自动复合分选机
    处理能力≥30 t/h；分选粒度≤6mm；分选率≥98% ；噪音≤60dB(A) ；动静结合部位无垃圾溢出现象。
    用于城市生活垃圾无害化综合处理后分选系统 
57. 无轴螺旋输送机
    在环境温度-30℃～40℃ 的条件下，物料温度-10℃～ 95℃之间，无论固体还是含水量在 70% 以下的粘稠物料，以及含强酸、强碱的物料，均可连续平稳输送 5000 小时无须维护保养。
    用于环保行业及各种有毒、有害物料的封闭式输送，特别是污水处理厂的污泥、浮渣和钢铁企业粉尘以及医药卫生行业，医院废弃物的密闭式输送。 
58. 城市生活垃圾综合处理设备
    对垃圾采用闭环复合热干化处理技术，应用热传导和热对流两种技术，进行无害化处理；利用余热脱水、干燥。经风选、筛选、比重选、磁选、除尘等系统，分离有机物、无机物塑料；将有机物制成复混肥，将无机物制成建材产品、再生塑料颗粒。处理能力300-2000t/d；无害化率达98%以上；减容量＞50%，重量减少＞30%—40%；资源利用率≥90% ；处理全过程无二次污染。
    用于城市生活垃圾无害化综合利用处理 
59. 危险废弃物焚烧炉
    处理量＞10t/d；焚烧温度：危险废物≥1100℃、多氯联苯≥1200℃、医院临床废物≥850℃；烟气停留时间＞2s；热灼减率＜5%；焚烧炉燃烧效率＞65%；噪声:昼间＜65dB(A),夜间＜55dB(A)；燃料消耗：0.03-0.08kg(燃油)/kg(废物)，或者0.04-0.1m3（天然气）/kg（废物）烟气排放达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）。
    用于工业、医疗垃圾和危险废弃物焚烧处理 
60. 医疗废物高温高压灭菌设备
    灭菌温度≥1100℃，压力≥200kPa，灭菌时间≤25min,干燥时间≤15min。灭菌效率99.99％，气体中的微生物被截流的效率99.99％。达到100%灭活，排水排气均达到国家相应的排放标准。
    用于医疗废物的无害化处理 
61. 医疗垃圾热（裂）解焚烧及烟气净化装置
    处理能力≥2t/d；残渣热灼减量≤5%；炉体表面温度＜50℃；高温烟气停留时间＞2s；温度控制范围 850℃～1100℃；有害物质排放量及大气污染排放浓度六项指标低于《医疗废物焚烧炉技术要求》（GB19128—2003）、《医疗垃圾焚烧环境卫生标准》（GB/T18773—2002）和《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484—2001）等国家标准。
    用于城市医疗废物集中处理中心、医院的医疗废物焚烧处理 
62. 车载移动式医疗垃圾焚烧炉系统
    处理量≤0.5t/d；一燃室温度≥850℃；二次燃烧温度800℃～1100℃；烟气停留时间≥5s；热灼减率≤4%；二级温控自动警报系统。
    用于垃圾日产量较小、建筑面积有限的小型医院或紧急救治时需就地将污染物处理而使用 
63. 固体废物焚烧设备
    处理量：100t/d~1000t/d；主燃烧室焚烧温度＞850℃；停留时间＞2s；残渣热灼减率＜5%；焚烧炉燃烧效率＞65%；烟气排放达到国家相关标准；二噁英排放达标≤0.5 TEQ ng/m3。
    用于工业、生活垃圾焚烧处理 
64. 垃圾抓斗起重机
    液压或机械多瓣抓斗，抓斗容积≥3m3，投料生产率≥100t/h, 具有自动运行、自动称量和故障诊断功能。
    用于垃圾处理厂或垃圾转运站 
65. 可生物降解有机物快速处理装置
    最大额定功率≤20kW；日处理量：220l~ 6200l；日耗电量≤47kWh ；转停调控时间0~30min；日耗水量≤0.5 m3；减量率≥62%；控温范围： 40℃~80℃；处理时间6h~12h。
    用于餐厨垃圾生化处理 
（四）综合利用设备 
66. 废旧电子线路板超微粉碎机
    处理量＞500kg/h；线路板的解离率≥97％。
    用于对废旧电子线路板破碎后的物料进行金属物与非金属物的粉碎解离 
67. 废旧电子线路板高压静电分离机
    滚筒转速0～350 rpm；分选电压≤60kV；处理量100 kg/h～350kg/h；分离纯度≥97％。
    用于对废旧电子线路板粉碎解离后的金属物与非金属物的分选 
68. 蚀刻液回收装置
    蚀刻废液处理量≥2500l/d；洗板废水处理量≥1000l/d；蚀刻液循环使用，金属铜回收≥350kg/d ；废水排放达到国家排放标准。
    用于电子线路版蚀刻工艺废液、料的再生与回收 
69. 废日光灯管处理设备
    废日光灯管处理能力≥2t/d ；废玻璃回收利用率≥98%；废铝等金属回收利用率100%；重金属汞无害化处理率≥99.9%；废水、废液、废气达标排放。
    用于处理废旧长条形日光灯管、灯泡、环形日光灯管 
70. 废塑料风力分选机
    废塑料处理量≥65t/d；选出率≥50％；杂质含量：杂质含量占选出废塑料的比例≤10％；风机噪声达到国家标准规定。
    用于垃圾收集站、转运站和处理场 
71. 木塑复合材料挤出成型机
    单螺杆：直径: 45mm~120mm 长径比L/D: ≥25；双螺杆：（小径/大径）45~92mm / 90~188mm 生产量：A. 单螺杆：30 kg / h ~300 kg / h；B. 双螺杆：60 kg / h~500 kg / h；功率： A. 单螺杆：11kW~75kW；B. 双螺杆：15kW ~110kW；转速： A. 单螺杆：≤50rmp ；B. 双螺杆：≤40rmp ；加工温度：145℃~165℃；原料混配比例：木粉/塑料＝40％~70％/60％~30％。
    用于生产木塑制品 
72. 纸浆模塑餐具生产设备
    年产餐饮用具能力大于4000万只；真空脱水率达到75%；产品成型压力大于13t，纤维密度提高45%；蒸汽固化热转换效率大于95%，采用蒸汽加热可降低能耗80%；成品率99%，达到《一次性可降解餐饮具通用技术条件》（GB18006.1—1999）要求。产成品达到抗水100℃，抗油150℃，两小时不变形、不渗漏，抗压6kg，耐破度1300kPa。
    用于以甘蔗、芦苇、稻麦草等纤维为原料生产环保餐饮用具及工业包装、医疗用品等。 
73. 建筑垃圾破碎站
    处理能力: 100t/h～150t/h ；钢筋取出尺寸: Φ30 mm×600 mm；最大进料粒度: 600 mm。
    用于建（构）筑物、桥梁、道路等钢筋混凝土构件，经爆破分解后，现场进行破碎、筛分处理迅速清理现场。 
74. 废橡胶气流分选机
    成品粒径：0.38 mm～0.12mm ；分选效率≥75％；处理能力：600 kg/h～1200kg/h。
    用于废轮胎及废橡胶处理 
75. 沥青混凝土再生设备
    处理能力≥30t/h ；成品料中旧料含量≥45％；再生料计量准确度静态≥±0.5％，动态≥±2.5％；再生料出料温度稳定性≤±5。C；烟气排放浓度≤80mg/Nm3；烟气黑度（林格曼黑度）为一级。
    用于沥青路面的养护作业和在沥青路面上进行地下作业（如水、电、煤气等管路铺设）后的路面修复作业 
76. 有机蒸气膜分离器
    氮气渗透系数≥10-4cm3（STP）/cm2s•cmHg；氧/氮分离系数≥1.9。
    用于石油化工、合成纤维、合成树脂、石油天然气工业、涂装工业、印刷工业、加油站和油品储存等回收废气中的有机蒸气 
77. 农业废弃物燃气发电装置
    单位原料耗量：≤1.35kg/kWh 气体热值≥5000kJ/Nm3；焦油含量≤50mg/Nm3。
    用于农场，大米加工厂，再生能源电厂等，将农作废弃物转化为可燃气体进行发电 
78. 废热回收动力机
    进口介质压力范围（绝压）：0.3Mpa－2.0Mpa；进口介质温度范围：130℃~300℃；动力机内效率≥70%(在进口介质参数范围内)；输出功率范围：可动态调速：150rpm~3000rpm；可在参数和负荷大范围波动(低于50%负荷甚至更大范围变化)时，保持高效平稳工作。
    用于电力、石化、冶金、钢铁、水泥建材、印染、造纸、地热、糖酒工业等废热、余热回收发电 
79. 瓦斯发电机组
    利用先进的闭环电控技术，使瓦斯（CH4）与空气实现合理而充分的混合，通过往复式内燃机驱动电机发电。瓦斯（CH4）含量≥8%；额定功率500kW —1000kW；额定转速1000—1500rpm；热耗率1100kJ/kWh；额定电压400V；功率因数0.8。
    用于煤矿企业利用瓦斯发电 
80. 中高压可燃气回收装置
    流量1.5m3/min～500m3/min；出口压力≤2.5MPa；效率≥80%；无故障连续运行时间≥8000h。
    用于回收油田、炼油厂、天然气化工厂、维尼纶厂、化纤厂等石化企业被放空或烧掉的可燃气体，并能将废弃的可燃性气体回收得到液态和气态的燃料和原料 
81. 高炉余压透平发电装置
    透平机效率≥80%；叶片安全寿命≥40000h；无裂断；静时调节性能：净叶调顶压可关至低转速；轴端密封：耗氮量≤40Nm3/h；轴振动值≤25μm；具有安全控制系统。
    用于冶金工业高炉炉顶煤气余压发电 
（五）环境监测仪器仪表 
82. 在线固定污染源排放烟气连续监测系统
    含尘量测量范围：0-200-2000mg/m3；精度：±2%；气体污染物测量范围：SO2 /NOX：0-250-2500mg/m3；CO：0-500-5000mg/m3；气体污染物测量精度：±1%满量程；流速测量范围：0-35m/s；流速测量精度：±0.2m/s ；压力：±3000Pa；精度：±1%；温度：0-200℃；精度：±1℃；湿度：0-20%；精度：±2%满量程。
    大气污染源监测 
83. 化学需氧量水质在线自动监测仪
    COD：0-20000mg/L；具有数据远程传输功能；精度：±2%；分辨率：1mg/L；误差:＜5%；最短测量周期：5min。
    水质污染监测 
84. 总有机碳（TOC）水质自动分析仪
    测量范围:最小0-10mg /L；最大0-10g/L；测量误差：±2%满量程；稳定型：±2%满量程/周；滞后时间：5min；采样量：≤24ml/h；正常工作温度：0-50℃；具有数据远程传输功能。
    水质污染监测 
85. 五日生物需氧量水质自动分析仪
    BOD5：0-500mg/L；精度：±2%；分辨率：15ppm；具有数据远程传输功能。
    水质污染监测 
86. 大流量TSP采样器
    流量示值误差≤±2.5％；极限负压：40kPa；计时精度≤1‰；采样定时：0～99小时可调；采集对象：可同时采集可吸入颗粒物PM10与总悬浮颗粒物TSP；流量稳定性≤3％（电压在180～250V波动，或阻力在3～6kPa变化）；采样流量设定范围：0.5 m3/min～1.2m3/min；流量响应特性≤5秒。
    用于环境监测站 
87. 酸雨采样器
    感雨灵敏度：降水强度≥0.02mm/min；防尘盖密封间隙≤0.2mm；感雨面积≥10cm2；集水桶置于机箱内；开、关盖延迟时间：降水开始≤1min内、降水结束≤15min；开、关盖动作时间≤10s；采集降水强度范围：0.02mm/min～4mm/min。
    用于环境监测站 
88. 二氧化硫/一氧化氮分析仪
    零点漂移≤±2％FS/3d重复性误差；CV≤1％；FS线性误差≤±2％FS；测量组分：SO2、NO等；最小测量量程：SO2 0～100ppm；NO 0-200ppm；最大量程0-100％。
    用于环境监测和工业流程气体分析 
89. 总磷水质自动分析仪
    技术指标：零点漂移：±10%F•S/24h；量程漂移：±10%F•S/24h；平均无故障运行时间≥720h/次；直线性±10%；实际水样比对试验≤±10%；重复性：±10%。
    用于工业废水、生活污水、地表水等的总磷在线自动分析 
90. 氨氮自动检测仪
    测量范围：10～1500mg/L；测量相对误差≤±5％；重复性误差≤±3％；测量周期≤5min。
    用于水环境检测 
91. 全自动EMI/干扰场强测量仪
    执行《无线电干扰和抗扰度测量设备规范》（GB/T6113-95）技术标准及国际上“CISPR”技术规范。
    用于监视和测量电磁波辐射对环境的污染 
92. αβ弱放射性测量装置
    探头面积：Φ20；α效率：对239Pu标准源>60%（2π、分）；α本底≤0.8cpH；β效率对90Sr+90Y标准源≥30%（2π、分）；β本底≤0.2cpm。
    用于低水平环境样品的放射性活度测量。广泛用于环境保护、食品、生物制品、饮用水测量 
93. 环境γ辐射连续监测仪
    量程范围：1×10E-8Gy/h～1×10E-3Gy/h；能量响应：50keV～3MeV相对于Cs137γ辐射源≤±30%；变异系数≤10%；相对固有误差≤±10%；线性：灵敏度≥2.6×10E～6A/(Gy/h)；实现野外环境γ辐射的连续测量。具有环境γ放射性的就地处理显示和计算机集中监控的功能。
    用于核电站周围、城市及各种区域场所的环境辐射连续监测 
94. 噪声统计分析仪
    符合标准：JJG188-2002《声级计》及IEC61672.1：2002《声级计》2级；测量范围：35～130dB(A)；测量方式：Lp、Leq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SD等。
    用于环境噪声自动监测、工业噪声测量 
（六）噪声控制设备 
95. 电站冷却塔淋水噪声通风消声装置
    厂界噪声降低15 dB(A)～28dB(A)；敏感点噪声降低10 dB(A)～20dB(A)；对冷却塔的冷却效果影响＜0.1℃。
    用于火力发电厂或自备电站的双曲线自然通风冷却塔淋水噪声的控制 
96. 声屏障
    平均吸声系数（1/3倍频程）≥0.6；NRC≥0.76；空气隔声指数39dB（隔声量）；在3150Hz最大隔声量达到46.8 dB。
    用于道路交通噪声、工业企业设备噪声、社会生活噪声的治理 
97. 矿井通风机噪声综合控制装置
    噪声值达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）规定值以下。
    用于煤炭工业矿井通风机噪声综合控制 
（七）环保材料与药剂 
98. 光触媒组件
    二氧化钛粒度为5nm～15nm；比表面积>140m2/g；干燥后硬度为≥5 H。净化效果达到：甲苯浓度降低80%，氨降解率≥80%，甲醛降解率≥80%，硫化氢≥90%以上，杀菌率≥98%。
    用于居住环境、公共环境空气中各种有害气体的脱除 
99. 燃煤固硫剂
    氧化钙≥40%；细度（200目，0.08方孔筛筛余量）≤15%；容重1.10 g/cm3～1.15g/cm3；含水量≥1.0%；Ca/S=2.5，脱硫率≥70%
    用于我国已运行机组脱硫设施的配套,特别适合运行中的中、低硫煤粉锅炉的脱硫 
100.聚乙烯土工膜
    拉伸强度≥20MPa；断裂伸长率≥700%；直角撕裂强度≥150N/mm；水蒸气渗透≤1.0×10-13g•cm/(cm2•s•Pa)；耐环境应力开裂F20≥1500小时；200。C时氧化诱导时间≥20分钟。
    用于垃圾填埋场防渗层或危险废物填埋场防渗层 
101.活性碳纤维毡、布
    比表面积≥2500m2/g；碘吸附量≥1500mg/g；单位面积重量≥500g/m2；动态苯吸附量≥75%；碳含量＞80% 。
    用于大气污染的治理和空气净化、溶剂回收 
102.陶瓷膜
    膜管内壁平均孔径≤0.2μm；膜管纯水通量≥600 l/m2•h•bar；耐酸碱性 pH：1～14 ；适用温度5℃-100℃。
    用于工业废水处理 
103.超低压复合反渗透膜
    脱盐率≥99.5%；产水量：8 m3/d～40m3/d。
    用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政工程用水等水源的脱盐处理 
104.阳离子型聚丙烯酰胺
     pH值：5.5～7.5；无阻聚剂及预聚物；氯化钠含量≤5%；溶解时间≤2h。
    用于在地表水源饮用水、工业用水及污水和废水处理方面 
105.淀粉基高分子环保絮凝剂
    固含量≥95%；阴离子化度10%～15%；特性粘数≥1000ml/g；阳离子度10%～40%。
    用于生活污水、造纸污水、印染污水等工业污水 
106.高分子重金属捕集沉淀剂
    比重：1.26（25℃）；pH值：11.0～11.8；粘度：80 CP～100CP（25℃）；低温稳定性≤-20℃；耐热性≤200℃；重金属去除选择性：Hg2+＞Ag+＞Cn2+＞Pb2+＞Zn2+＞N2+＞Co2+＞Cr3+＞Fe2+＞Mn2+。
    用于含重金属废水处理 
107.微生物除臭剂
    pH值：3.5～5；总菌数≥2.0×10³个/ml；电导率≥6.0；致病菌（大肠杆菌）：不可检出。
    用于城市公厕、公共场所卫生间、城镇明渠排水沟、污水井、庭院禽舍、粪便处理厂、垃圾填埋场、垃圾中转站、垃圾渗滤液的除臭抑蝇